家用防盗报警系统安装要求及使用建议

防盗报警主机安装

- 安装时应尽量规划在整个保护范围的中央地带，以取得最大的无线接收距离，同时必须接近电源插座和电话线。

- 将全部线路连接好（注意：先接电话线，后接电源）此时指示灯亮（同时进入充电状态，连续充电四十八小时以上，蓄电池才具备充足的电量）。

- 根据保护范围设计方案的要求，准备好所需增加的其他无线探测器。

- 主机及无线探测器安装时应远离大型金属物，否则将会使发射或接收距离缩短。

- 主机安装完毕后应进行有关设置的输入操作，在非报警状态下，电话机可以正常使用，亦可将电话机拆除另接分线。

- 主机应尽量放在隐蔽位置。

- 所有新增配件应对码后再安装。

无线门磁探测器安装

无线门磁探测器安装在活动的门窗上，首先将门、窗对庆位置擦干净，用双面胶粘牢；或取下门窗磁力探测器A、B各自的盖板，用螺丝固定，用螺丝固定，再装好板。门窗磁力探测器安装应注意以下几点：

- 无线门磁探测器A（发射器）和无线门磁探测器B（磁铁）应分开安装，即发射器安装在固定的门框或窗框上，而磁铁则应安装在活动的门窗上。

- 磁铁与发射器上下对中，两者之间的距离不应大于10mm。

无线红外探测器安装

用双面胶粘牢或用支架固定于墙体上，最佳安装高度离地面2.0-2.5M,(建议安装高度2.0M)应尽量安装在不要面对阳光的位置以取得最理想的探测范围,同时应与室内的行走线呈一定的角度(与人行走方向成90度角的探测效果最好)。

红外探测器安装应注意以下几点：

- 探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物；

- 避免面对窗户、冷暖气机、火炉等温度会发生快速变化的地方以避免误报。

- 在同一个空间最好不要安装两个红外探测器，以避免发生因同时触发而干扰的现象，在红外探测器周围二米内避免使用手机以免发生误报。

- 红外探测器刚开启时，对周围环境有2分钟左右的感知时间，待红外探测器开启2分钟后，再用遥控器进行设防。

- 当入侵体被红外探测器探测到时，需几秒钟的分析确认时间，方能发射报警信号。

- 红外探测器只能安装在室内（切勿安装在室外）。

- 红外探测器每次成功报警，将停止工作10-40秒钟，为下次报警做准备。

- 红外探测器透镜内红灯长亮时表示探头电池缺电，请更换电池，否则会出现误报。

- 红外探测器由于探测距离比较远，所以在安装时应避免探测到监控范围外的物体。

幕帘探测器的安装

用双面胶粘牢或用支架固定在墙体上，最佳安装位置是窗户或平面的中部。

- 注意以下几点：

- 安装时不能正对着有热源的方面；

- 安装后一定要从窗户口入内检查死角的范围。

烟雾探测器的安装

- 用双面胶粘牢或用支架固定在墙上，或挂在墙体上，比重比空气重的气体（液化石油气体）应安装在离气源1.5m左右,比地面高30cm的墙壁上。

- 比重比空气轻的气体（燃气、天然气）应安装在离气源1.5m左右，比天花板低30cm的墙体上。

报警喇叭

可以将喇叭安装在室内或阳台墙上，也可放在声音传播效果良好的地方，增加威慑力。

主动红外对射栏杆安装

该产品又俗称“主动红外探测器”，它由发射端和接收端组成对射网，形成多光束防卫射束；当物体从防卫射束中穿过，阻碍红外射束超过40ms时，会立即报警或发出无线报警信号。我公司相继开发四光束对射20/40/60/80/100主警界要求。该产品采用微电脑芯片控制，既可安装在院墙或建筑物周界；也可安装在院门或房门两侧；特别适用于安装在房屋外墙的内阳台、窗两侧，替代各种金属结构的防盗网，不会破坏建筑物原有的外观美感，同时还可安装在室内用于通道及其他目标的封闭式防卫。同“夜狼”无线智能防盗报警系列主机配合使用，构成功能完善、性能稳定、使用方便的室内外防盗报警网。

本系列主动红外对射栏杆外型为细杆状。它由发射端和接收端两部分组成，电子栏杆的电源由报警控制器提供，在发射和接收端之间形成一道看不见的红外光栏，当非法通过红外光栏时，电子栏杆将输出标准报警信号，并通过电缆（可选用无线方式）传送到报警器。

接线，如下图所示，连接好各端子（或引出线）即可。

出线规格：

发射端：RVV3×0.3mm2多股铜芯电缆   50cm

接收端：RVV7×0.12mm2多股铜芯电缆  50cm

（或RVV3×0.3mm2+RVV4×0.3mm2多股铜芯电缆  各50cm）

*施工时所采用的电缆应根据实际情况决定。

电子栏杆的固定

电子栏杆能够安装于窗台、门框等的内侧或外侧，其具体安装方法如下图所示：

卷帘门磁的安装

- 装入电池后进入工作状态，当探测到大于6厘米的位移时，指示灯亮红色，并发报警信号到主机；

- 指示灯亮绿色时，表示需更换电池。

- 注意事项：安装时，用螺丝钉直接固定，但要注意卷闸门闭合后，反射器的感应器与磁铁的磁铁部分要正对，两者间距不应大于3厘米。

遥控器使用方法

- 设置警戒：按“布防”键，系统发出“嘟”的一声，系统进入布防状态

- 解除警戒：按“撤防”键，系统发出“嘟嘟嘟”三响表示已经撤防

- 紧急呼救：按“紧急呼救”键，系统发出“嘟”的一声，立即报警求救